Anleitung für das Plotten eines Grundbuchplans des Kantons Bern

Voraussetzungen:

Folgende Files müssen vorhanden sein:

- PfdGB

  - Abf_AV_DM01AVBE11LV95D.txt

  - Leg_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt

  - Fak_DM01AVBE11LV95D.txt

- Planramen

  - Abf_LDF_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt

  - Leg_PfdGB_Abdeckung_DM01AVBE11LV95D.txt (Legenden für Abdeckung der Nachbarpläne)

  - Leg_PfdGB_UP_DM01AVBE11LV95D.txt (Darstellung der Planeinteilung)

- Layout

  - PfdGB_DM01AVBE11LV95D.LDF

  - Konfigurationsfile_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt

Die Attribute Planrahmen.PlanLayout.UebersichtPlannullpunkt und UebersichtMassstabszahl müssen abgefüllt sein

Vorbereitungen:

- Gewünschtes Operat mit Hilfe des gws starten

Zusätzliche Attribute (UP-Massstabszahl, UP-Plannullpunkt) abfüllen:

- UebersichtMassstabszahl wie folgt abfüllen:

Tabelle PlanLayout in GRIVIS-GEOS öffnen

UebersichtMassstabszahl mit Mehrfachselektion abfüllen und speichern (Im Beispiel mit 53000)

UebersichtPlannullpunkt mit der Koordinate des Plannullpunkts wie folgt abfüllen:

  - GEOS Pro > INTERLIS Modeler Import Export

- Klicken Sie auf Objektklassen… und dann Einzelne Objektklassen

- Wählen Sie die gewünschte Tabelle (in unserem Beispiel Planrahmen.PlanLayout) aus und klicken Sie Erzeugen

- Beenden Sie den Interlis-Modeler wieder

- Klicken Sie nun unter dem Menueintrag Vektor > Aktualisieren > Attribute aktualisieren… und öffnen sie die Tabelle A10_Pla_PlanLayout

- Attribut UebersichtPlannullpunkt selektieren und auf Ausdruck gehen. Folgende Werte eingeben:

Input.Plannullpunkt

Füllt das Attribut UebersichtPlannullpunkt mit dem Wert des Plannullpunkt ab.

- Drücken Sie Anwenden (Daten werden aktualisiert)

- Kontrollieren Sie mit Hilfe des GRIVIS-GEOS die Daten in der Tabelle auf deren Richtigkeit

Falls alles korrekt ist, entfernen Sie bitte wieder die Objektklasse:

- GEOS Pro -> INTERLIS Modeler Import Export

- Klicken Sie auf Objektklassen… > Einzelne Objektklassen…

- Wählen Sie die gewünschte Tabelle (in unserem Beispiel Planrahmen.PlanLayout) aus und klicken Sie Löschen

- Beenden Sie den Interlis-Modeler wieder

Abfragen und Legenden laden

- Laden der Grundbuchplanlegende

  - GEOS Pro -> Legendenmanager -> AV-Legenden

  - Laden der Files:

    - Abf_AV_DM01AVBE11LV95D.txt

    - Fak_DM01AVBE11LV95D.txt

    - Leg_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt

Resultat:

Laden des Zusatzmoduls Planbeschriftung inkl. Abdeckung:

  - GEOS Pro > Legendenmanager > Import/Export Abfragen > Import Abfragen > Abf_LDF_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt

  - GEOS Pro > Legendenmanager > Import/Export Legende > Leg_PfdGB_Abdeckung_DM01AVBE11LV95D.txt

- Folgende Einträge werden neu in die Legende eingefügt

Neues Kartenfenster zwecks Planeinteilungsübersicht wie folgt erstellen:

  - Fenster > Neues Kartenfenster

  - Name des Fensters: Planeinteilung

Laden der Planeinteilungslegende:

  - GEOS Pro > Legendenmanager > Import/Export Legende > Leg_PfdGB_UP_DM01AVBE11LV95D.txt

Resultat:

Plotten:

- Kartenfenster mit der Grundbuchplan-Darstellung ist aktiv

- GEOS Pro > Plot

- Folgendes einstellen und anschliessend mit OK bestätigen:

  - Konfigurationsdatei Konfigurationsfile_PfdGB_DM01AVBE11LV95D.txt laden

  - Plannummer des zu plottenden Planes im Abfragefilter eingeben

  - PfdGB_DM01AVBE11LV95D.LDF auswählen

Folgende Einstellungen kontrollieren/ergänzen:

Resultat: