VERIFIKATIONSABFRAGEN

# Inhalt

1	Inhalt	1

2	BoFlaeche ohne Gebaeudenummer	2

3	Objektnamen ohne Position	3

4	Rinnsal ohne Fliessrichtung	4

5	Unterirdische Gebäude ohne Nummer	5

6	Perimeter Test	6

7	Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit BoFlaechen	9

8	Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit Flurnamen	12

9	Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit Planeinteilung	14

10	Überprüfung der Punktabstände	16

11	Doppelte Einzelobjekte anzeigen	19

12	Doppelte Einzelobjektlinien anzeigen	20

# BoFlaeche ohne Gebaeudenummer

Filter: (Art_txt = 'Gebaeude') AND (Gebaeudenummer_von  IS  NULL)

# Objektnamen ohne Position

Filter: ObjektnamePos_von IS NULL

Mit BoFlaeche verbinden damit Geometrie angezeigt werden kann

# Rinnsal ohne Fliessrichtung

Filter: (Art_txt_1  = 'Rinnsal') AND (GID1  IS  NULL)

# Unterirdische Gebäude ohne Nummer

Filter: (Art_txt_1  = 'unterirdisches_Gebaeude') AND (  GID1  IS  NULL)

# Perimeter Test

- Gemeindegrenzen <> Planeinteilung

- Planeinteilung <> Liegenschaften

- Gemeinde <> Flurnamen

- Gemeinde <> Bodenflächen

# Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit BoFlaechen

- Kleine Abschnittsflächen werden angezeigt

Ausdruck: AREA(Input.IntersectionGeometry;ProjectedMeas;SquareMeter)

Filter: (Fläche > 0.001) AND ( Fläche < 15.0);

# Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit Flurnamen

- Kleine Abschnittsflächen werden angezeigt

Ausdruck: AREA(Input.IntersectionGeometry;ProjectedMeas;SquareMeter)

Filter: (Fläche > 0.01) AND ( Fläche < 15.0);

# Analytischer Schnitt der Liegenschaften mit Planeinteilung

- Kleine Abschnittsflächen werden angezeigt

Ausdruck: AREA(Input.IntersectionGeometry;ProjectedMeas;SquareMeter)

Filter: (Fläche > 0.01) AND ( Fläche < 15.0);

# Überprüfung der Punktabstände

Es wird eine Pufferzone mit dem halben Abstand gebildet. Sich berührende Zonen werden verschmolzen. Die Fläche der Zonen wird berechnet. Eine „freistehende“ Zone welche keine weiteren berührt, hat die Fläche 0.00785 m². Die Attributabfrage auf Flächen > 0.008 ermittelt alle sich berührenden Zonen. Diese enthalten mindestens 2 Punkte.

- LFP3 zu LFP3

Ausdruck: ROUND(AREA(Input.BufferGeometry; ProjectedMeas; SquareMeter);5)

Filter: Fläche  > 0.008;

- Grenzpunkt zu Grenzpunkt

Ausdruck: ROUND(AREA(Input.BufferGeometry; ProjectedMeas; SquareMeter);5)

Filter: Fläche  > 0.008;

# Doppelte Einzelobjekte anzeigen

Verschnitt Ein_Linienelemente_Geometrie mit Ein_Linienelemente_Geometrie

Filter: G5_GID_ > G5_GID_1

# Doppelte Einzelobjektlinien anzeigen

Filter: G5_LNUM <> G5_LNUM_1