Kurzanleitung Leeroperate einrichten

Diese Anleitung beschreibt die Erstellung von einem a/m/t Leeroperat.

- GeoWorkspace Template

Leeren GeoWorkspace mit Template LV95.gwt erzeugen

- Datei > Neuer GeoWorkspace...

- Warehouse Template

Neues Warehouse mit Template normal.mdt anbinden oder eine Verbindung auf einen leeren Oracle oder SQL Server herstellen. Voraussetzung für gleiche Koordinatensysteme von GWS und MDB ist, dass die Einstellung: Datei > Optionen > Allgemein > «Beim Erstellen eines neuen Warehouses» angewählt ist.

- Warehouse > Neues Warehouse (für Access)

- Warehouse > Neue Verbindung > Oracle Objektmodell (lesen/schreiben) für Oracle

- Warehouse > Neue Verbindung > SQL Server (lesen/schreiben) für SQL Server

Es ist sinnvoll einen kurzen Dateinamen zu wählen, weil dieser dann als Verbindungsnamen dient und bei allen Abfragenamen vorangestellt wird. Je länger der Verbindungsname ist, desto länger sind also die Namen der Abfragen. Der Verbindungsname kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

- INTERLIS-MODELER Import Export

Datenmodell(e) (ili) einlesen

- GEOS Pro > INTERLIS Modeler Import Export > ILI...

für AV in der richtigen Reihenfolge (Warnungen können ignoriert werden):

DM01AVSH48LV95.ili				INTERLIS1.DM01AVSH48LV95(D-1)

MESSDATE.ili 				INTERLIS1.Messdaten (D-2)

NETZPLAN_95.ili 				INTERLIS1.Visualisierung (D-3)

Register_DM01AVSH48LV95_V2.ili		INTERLIS1.Register_DM01AVSH48LV95_V2 (D-4)

- GeoWorkspace speichern, schliessen und neu starten

- Administrator

Benutzer einrichten oder mindestens Benutzer Admin setzen

- GEOS Pro > Administrator > Benutzer: Admin

Systemdaten AV definieren oder importieren

- GEOS Pro > Administrator > Einstellungen > Definitionen AV… > Definitionen importieren > Werte übernehmen > Schliessen

SysDaten_AV_DM01AVSH48LV95.TXT

SysDaten_BBArt_DM01AVSH48LV95.TXT

SysDaten_EOArt_DM01AVSH48LV95.TXT

Mutationsverweise definieren (nur nötig, wenn in einem Topic mehrfache Mutationsverweise vorkommen)

- GEOS Pro > Administrator > Einstellungen > Mutationsverwaltung… > Import > Modell Auswahl > OK > Schliessen

MutVerweise_DM01AVSH48LV95.gni

PLZOrtschaft: PLZ6.PLZ6_von und Gebäudeadressen: Gebäudeeingang.Gebäudeeingang_von sollten abgewählt sein.

- INTERLIS Definitionen

Punkt-, Text- und Mutationstabellen Definitionen erstellen oder importieren

- GEOS Pro > INTERLIS Definitionen > Punkt Definition > Modell Auswahl > Datei > Definition(en) Importieren…

Pnt_DM01AVSH48LV95.gni

- GEOS Pro > INTERLIS Definitionen > Text Definition (V2) > Import

Txt2_DM01AVSH48LV95.gni

- GEOS Pro > INTERLIS Definitionen > Symbol Definition > Import

Sym_DM01AVSH48LV95.gni

- GEOS Pro > INTERLIS Definitionen > Mutationstabellen Definition > Modell Auswahl > Datei > Definition(en) Importieren…

Mut_DM01AVSH48LV95.gni

- GeoWorkspace speichern, schliessen und neu starten

- Administrator

Alle Pipes erzeugen zu den importierten Abfragen erzeugen.

- GEOS Pro > Administration > Pipes > Erzeugen... > Alle Pipes erzeugen

- GeoWorkspace speichern

- ProCalc

Systemdaten von ProCalc aufsetzen

  - Reduktionsparameter: Höhe, Mittleres X, Lage Projektionszentrum Y und X um 1, 2 Millionen erweitern > Übernehmen > Fenster schliessen wieder öffnen > aus Y/X wird E/N

  - Distanzmesser und Theodoliten erfassen

  - Vorgabewerte Messungen einstellen (Operateur und Reg. Gerät müssen direkt in der entsprechenden GRIVIS Tabelle eingegeben werden: GEOS Pro > GRIVIS-GEOS > AV - Messdaten (Modell) > Terrestrisch > G5RegGerät / G5Operateur)

  - Seitenüberschrift erfassen

  - Druckgruppen und Seitenumbrüche einstellen

  - Mittelbildungstabelle <Vorgabewerte erzeugen> (für alle 3 Programm Arten)

  - Vorgabewerte Artcode Tabelle importieren

ArtCode_DM01AVSH48LV95.GAC

  - Schema Punkte ein-/ausrechnen pro Pipe einstellen oder Definitionen importieren

PunkteEinAusrechnen_DM01AVSH48LV95.TXT

  - Schema Kanten mitziehen pro Pipe einstellen oder importieren

KantenMitziehen_DM01AVSH48LV95.TXT

  - Vorgabewerte Toleranzen setzen

  - Drucklistensprache einstellen

- Lokalisierung

Einrichten der häufigsten Suchkriterien

  - GEOS Pro GRIVIS-GEOS > Suchen > Einrichten…

- Mutationsverwaltung

In der Mutationsverwaltung die Spalten einrichten

  - GEOS Pro Mutationsverwaltung > Register Verzeichnis

  - GEOS Pro Mutationsverwaltung > Register Einstellungen > weitere Details zur Mutation

  - GEOS Pro Mutationsverwaltung > Register Details

  - GEOS Pro Mutationsverwaltung > Register Liegenschaften die Einstellung (linke Seite) definieren

- GRIVIS-GEOS

Spaltenüberschriften und Spaltenanzeige in häufig verwendeten GRIVIS Tabellen einrichten

  - Häufige Tabellen zu den Favoriten hinzufügen

Eingerichtete Feldnamen exportieren und für alle weiteren Benutzer importieren

  - GEOS Pro > GRIVIS GEOS > Optionen > Masken Einstellungen > Exportieren...

- Kartendarstellung

GeoMedia Darstellungseigenschaften ändern

- Start > Kartendarstellung > Darstellungseigenschaften

  - Nenn-Kartenmassstab: 1:500

  - Massstabsabhängig anzeigen

  - Winkeleinheit auf gr (Gon)

- Koordinatensystem

Winkel, Einheiten und Anzahl Kommastellen von GeoMedia einstellen

- Start > Koordinatensystem > GeoWorkspace Koordinaten System > Einheiten und Formate

Einstellungen Pro Typ definieren/kontrollieren.

- GeoWorkspace sichern und schliessen

Der GWS und die Datenbank kann nun als Vorlage (Leeroperat) gespeichert werden.

Daten in den Leeroperat importieren

Das Leeroperat von a/m/t kann auch verwendet werden, die Punkte 12, 14 und 15 sind individuell zu erfassen.

- INTERLIS Modeler Import Export (Version 2)

INTERLIS Daten (ITF) importieren

- GEOS Pro > INTERLIS Modeler Import Export (Version 2) > ITF Import

- Fehlerprotokoll kontrollieren

- Legendenmanager

Alle Abfragen importieren

- GEOS Pro > Legendenmanager > Import/Export Abfragen > Import Abfragen

Abf_AV_DM01AVSH48LV95.txt

Visualisierung oder Importieren bestehender Legenden

- GEOS Pro > Legendenmanager > AV-Legenden

Lade Abfrage von Datei:		Abf_AV_DM01AVSH48LV95.txt

Lade Legende von Datei:		Leg_Katasterplan_DM01AVSH48LV95.txt

Lade Grössenfaktoren von Datei:	Fak_DM01AVSH48LV95.txt

- ProCalc

Für sämtliche Punkte können Defaultklassen gesetzt werden. Diese werden aus der Artcodetabelle abgeleitet. Bei einem nachträglichen Punktimport können die Klassen und Herkunftsarten zusätzlich migriert werden.

- GEOS Pro > ProCalc > Systemdaten > Vorgabewerte Klassen

- Mutationsverwaltung

Falls vorgesehen, kann nun die Mutationsmigration durchgeführt werden.

- GEOS Pro > Mutationsverwaltung > Migration Tool