Anleitung für das Plotten eines Grundbuchplans des Kantons Thurgau

Voraussetzungen:

- Folgende Files müssen vorhanden sein:

  - Abf_AV_DM01AVTG24LV95.txt

  - Leg_PfdGB_DM01AVTG24LV95.txt

  - Fak_DM01AVTG24LV95.txt

  - PfdGB_DM01AVTG24LV95.LDF

  - Konfigurationsfile_PfdGB_DM01AVTG24LV95.txt

- Die Attribute Planrahmen.PlanLayout.UebersichtPlannullpunkt und UebersichtMassstabszahl müssen abgefüllt sein

Abfragen und Legenden laden

- Laden der Grundbuchplanlegende

  - GEOS Pro -> Legendenmanager -> AV-Legenden

  - Laden mit den Files:

    - Abf_AV_DM01AVTG24LV95.txt

    - Fak_DM01AVTG24LV95.txt

    - Leg_PfdGB_DM01AVTG24LV95.txt

Resultat:

- Neues Kartenfenster zwecks Planeinteilungsübersicht wie folgt erstellen:

  - Fenster -> Neues Kartenfenster

  - Name des Fensters: Uebersicht

  - Laden der Planeinteilungslegende mit Hilfe von 
GEOS Pro -> Legendenmanager -> Legenden -> Leg_PfdGB_UP_DM01AVTG24LV95.txt

Resultat:

Plotten:

- Kartenfenster mit der Grundbuchplan-Darstellung ist das Aktive

- GEOS Pro -> Plot

- Folgende Einstellungen machen und anschliessend mit OK bestätigen:

  - Konfigurationsdatei Konfigurationsfile_PfdGB_DM01AVTG24LV95.txt laden

  - Plannummer des zu plottenden Planes im Abfragefilter eingeben

  - PfdGB_DM01AVTG24LV95.LDF auswählen

Folgende Einstellungen kontrollieren/ergänzen:

Resultat: