Anleitung für das Plotten eines GRUNDBUCHPLANS des Kantons Zürich

(am Beispiel von Bülach)

Voraussetzungen

- Folgende Files müssen vorhanden sein:

  - Abf_AV_DM01AVZH24LV95.txt

  - Leg_PfdGB_DM01AVZH24LV95.txt

  - Fak_DM01AVZH24LV95.txt

  - PfdGB_DM01AVZH24LV95.LDF
(Planrahmendefinitionsfile)

  - Konfig_PfdGB_DM01AVZH24LV95.txt
(Konfigurationsfile zum Planrahmendefinitionsfile)

  - Legende_DM01AVZH24LV95_GBP_UP.txt

(Legendenfile für die Darstellung der Planeinteilung)

- Die Attribute Planrahmen.PlanLayout.UebersichtPlannullpunkt und UebersichtMassstabszahl müssen abgefüllt sein

Abfragen und Legenden laden

- Laden der Plan für das Grundbuch Legenden

  - GEOS Pro > Legendenmanager > AV-Legenden

  - Abf_AV_DM01AVZH24LV95.txt

  - Fak_DM01AVZH24LV95.txt

  - Leg_PfdGB_DM01AVZH24LV95.txt

- Neues Kartenfenster zwecks Planeinteilungsübersicht wie folgt erstellen

  - Fenster > Neues Kartenfenster

  - Name des Fensters: Planeinteilung

  - Laden der Planeinteilungslegende mit Hilfe von 
GEOS Pro > Legendenmanager > Import/Export Legende > Import Legende…

  - Leg_PfdGB_UP_DM01AVZH24LV95.txt

Resultat

Plotten

- Wiederum ins Kartenfenster mit der Grundbuchplan-Darstellung wechseln

- GEOS Pro > Plot

- Folgendes einstellen und anschliessend mit OK bestätigen

  - Konfigurationsdatei Konfig_PfdGB_DM01AVZH24LV95.txt laden

  - Plannummer des zu plottenden Planes im Abfragefilter eingeben

  - DM01AVZH24LV95_GBP.LDF auswählen

- Parametereingaben kontrollieren/ergänzen:

Resultat