Beschreibung Legende UP5000_DM01AVZH24LV95

Inhalt

1	Einleitung	1

2	Voraussetzungen	1

3	Installation	2

4	Interpretation	4

5	Darstellen mehrerer Operate	6

# Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation und die Funktionsweise der Legende UP5000 für den Kanton Zürich. Als Grundlage für die Erstellung diente die kantonale Weisung AV03-2016 Datenmodell 2001 der Amtlichen Vermessung vom 1. Oktober 2016 Kapitel 20.

Der Zweck dieser Legende liegt darin, den Geometerbüros im Kanton Zürich eine Darstellung zur Verfügung zu stellen, damit diese in der Lage sind die Beschriftungen für den kantonalen Übersichtsplan 1:5000 gemäss den kantonalen Vorgaben zu platzieren.

Die Legende weist diesbezüglich folgende Eigenschaften auf:

- Verwendet die offiziellen Schriftarten Cadastra

- Das vertikale Alignement (VAli) wird korrekt ausgewertet

- Die Legende verifiziert die Attribute, ob diese gemäss Weisung erlaubt sind oder nicht

# Voraussetzungen

- Folgende Schriften sollten bereits unter C:\WINDOWS\Fonts bestehen. Falls nicht, müssen diese im gleichen Verzeichnis installiert werden.

- Cadastra SemiBold Italic (CadastraSBIt.ttf)

- Cadastra Italic (CadastraIt.ttf)

- Cadastra Regular Condensed (CadastraCd.ttf)

- Cadastra Bold Italic (CadastraBdIt.ttf)

- Badastra Bold (CadastraBd.ttf)

- Cadastra (Cadastra.ttf)

Da in Windows die Anzahl der Schriftschnitte, die in einem Schriftmenü angezeigt werden können, auf vier pro Familie beschränkt ist (Cadastra Standard, Fett, Kursiv usw), ist es möglich, dass installierte Schriftschnitte im Schriftmenü nicht angezeigt werden.

Aus diesem Grund wurden die Schriften CadastraCd.ttf und CadastraSBIt.ttf im Bereich des Schriftart-Namens so angepasst, dass die Namen nun eindeutig sind und alle Schriftarten angezeigt werden.

Auch sollten die Txt2_DM01AVZH24LV95.gni Definitionen eingelesen sein, darin sind die angepassten Textdefinitionen für den UP5000.

# Installation

Die Beschreibung der Installation bezieht sich auf ein neues LEER_DM01AVZH24LV95.gws, in welchem die Legende in ein neues Kartenfenster importiert wird. Selbstverständlich können Sie die Installation gemäss Ihren Wünschen/Arbeitsmethoden (Integration in Bearbeitungs-gws, neuer UP-gws usw.) anpassen.

- Starten Sie einen neuen LEER_DM01AVZH24LV95.gws auf

- Erstellen Sie die Verbindung zu Ihrer gewünschten Datenbank

- Passen Sie Darstellungseigenschaften an

  - Start > Eigenschaften und Informationen > Kartendarstellung

  - Stellen Sie den Nennkartenmassstab auf 1:5000 ein

  - Aktivieren sie die Option „Massstababhängig anzeigen“

  - Wenden Sie diese Einstellungen mit „Anwenden“ und schliessen Sie das Fenster

- Erzeugen der neuen Abfragen

  - GEOS Pro > Administrator

  - Kontrollieren Sie die Verbindung, ob diese auf das gewünschte Operat zeigt

  - Pipes > erzeugen

  - Drücken Sie den Knopf „Alle Pipes erzeugen“

  - Schliessen Sie die Fenster wieder

- Öffnen Sie eventuell ein neues Kartenfenster

  - Fenster > Neues Kartenfenster

- Laden der UPZH5000-Abfragen

  - GEOS Pro > Legenden Manager > Import/Export Abfragen

  - Importieren Sie das Abfragefile Abf_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt mit den folgenden Einstellungen

- Laden der UPZH5000-Legende

  - Wechseln Sie ins Registerblatt > Import/Export Legende

- Importieren Sie das Leg_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt mit den folgenden Einstellungen:

  - Schliessen Sie das Fenster wieder

# Interpretation

Die Legende ist nach folgenden Punkten gruppiert:

- Beschriftungen

Enthält sämtliche Einträge der kantonalen Weisung, dabei werden die Attribute anhand den Vorgaben verifiziert. Weichen die Attributwerte ab, wird der Eintrag visuell in roter Farbe hinterlegt.

- In diesem Fall ist das Attribut Stil auf gesperrt gesetzt. Gemäss den Vorschriften soll die Schriftpositionierung nicht verwendet, bzw. verzichtet werden.

Gemäss Weisung sollen die VAli Top und Bottom nicht verwendet werden.

- Situation

- Beinhaltet die Darstellung der Situation, welche in Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie dem ARE erstellt wurde.

- Aufhängepunkte

Dient zur Darstellung der Positionspunkte zwecks Verifikation und kann dem ARE als PDF oder Plot abgegeben werden.

# Darstellen mehrerer Operate

- Für die Darstellung mehrerer Operate kann wie folgt vorgegangen werden (Abf_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt sind in den anderen Operaten auch vorhanden):

- GEOS Pro -> Legenden Manager

- Verbindungspräfix zum ersten Operat auswählen (im Bsp Hoeri_01)

- Import/Export Abfragen > Import Abfragen… > Abf_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt

- Import/Export Legenden > Import Legende… > Leg_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt

- Verbindungspräfix zum zweiten Operat auswählen (im Bsp Hochfelden_01)

- Import/Export Abfragen > Import Abfragen… > Abf_UP5000_DM01AVZH24LV95.txt

- Import/Export Legenden > Import Legende… > Leg_UP5000_ohneGruppen_DM01AVZH24LV95.txt mit Option neue Legendeneinträge hinten anhüngen

Die beiden Legendenfiles sind identisch, nur fehlen im Zweiten die Gruppendefinitionen. Dies deshalb, da im Moment die Namen nicht mit dem Präfix ergänzt werden können. So kommt es beim Laden derselben Legende im Bereich der Gruppen zu Namenskonflikte, welche Fehlermeldungen hervorrufen.

- Nach dem Import, wird das zweite Operat angezeigt